Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 9857                                                                               Karar Tarihi : 24/12/2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2020 tarihli toplantısında; 30/07/2015 tarihli ve 5707-2 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisinin yürürlükten kaldırılarak, ekte verilen Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisinin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK

TAHMİNİ TÜKETİM DEĞERİ BELİRLEME METODOLOJİSİ

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 - (1) Bu Metodolojinin amaç ve kapsamı; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine (Yönetmelik) göre verileri uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan, bir önceki fatura dönemi sonu itibariyle okunmadığı veya okunamadığı tespit edilen sayaçlar için tahmini tüketim değerlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Metodoloji sadece aktif enerji tüketimi tahmini için kullanılmak üzere hazırlanmış olup reaktif enerji tüketimi değerlerinin tahmini için kullanılmaz.

(3) Bu Metodoloji, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sayaçların Okuma Periyotları

Madde 2 - (1) Uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan, bir önceki fatura dönemi için saatlik veya ay sonu verilerinden süresi içerisinde okunamayacak olanların hangi periyotlarla okunacağını ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler belirler.

(2) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenen periyodların uzlaştırma hesaplamalarının sağlıklı yapılabilmesini teminen gerekli önlemler alınır.

(3) Bu maddede belirtildiği şekilde okunan sayaçlara ait fatura dönemi sonu tahmini sayaç değeri, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sayaçta kayıtlı her bir endeks değeri için ayrı ayrı hesaplanır ve Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde piyasa işletmecisine bildirilir.

Tahmini değerlerin belirlenmesi

Madde 3 - (1) Tahmini değer, tüketim birimine ait geçmiş tüketim verileri esas alınarak ikinci fıkrada gösterildiği şekilde belirlenir. Uzlaştırmaya esas tüketim değerleri, bu Metodolojide belirtilenden farklı bir şekilde belirlenmez veya hesaplanmaz.

(2) Okunan endeks değerlerinden tahmini tüketim değeri aşağıdaki şekilde belirlenir:

| ETn=GDn*Mt*EOn-EOn-1tOn-tOn-1*tTn-tOn-1+EOn-1 | (1) |
| --- | --- |

| TTn=ÇE*(Etn-ETn-1) | (2) |
| --- | --- |

| GDn=BGnBGn-1 | (3) |
| --- | --- |

Bu formüllerde geçen;

ETn	: İlgili fatura dönemi tahmini endeks değerini,

ETn-1	: Bir önceki fatura dönemi sonu tahmini endeks değerini (ilk tahmin döneminde ise EOn’dir),

EOn	: Sayacın fiilen okunduğu en güncel tarihteki gerçek endeksin değerini,

EOn-1 	: Sayacın fiilen okunduğu en güncel tarihten bir önceki okuma tarihine ait gerçek endeks değerini,

tOn	: Sayacın fiilen okunduğu en güncel tarihini (gün),

tOn-1	: Sayacın fiilen okunduğu en güncel tarihten bir önceki fiilî okuma tarihini (gün),

tTn	: Tahminleme yapılan tarihi (gün),

TTn 	: Tahminleme yapılan döneme ilişkin tahmini tüketim değerini (kWh),

ÇE	: Endeks çarpanı değerini (kWh),

GDn 	: Bir önceki okuma tarihi ile tahmin tarihi arasında varsa bağlantı gücünde değişim oranını,

Mt	: tOn tarihi ile bir sonraki okuma tarihi arasında meydana gelmesi muhtemel aynı türden mevsimsel geçişleri kapsayan dönemlere ait ilgili tüketiciye ait fiili ölçüm değerleri  veya ölçüm değeri bulunmuyorsa aynı abone grubundaki benzer tüketiciler dikkate alınarak, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından hesaplanan mevsimsellik değişim katsayısını,

BGn	: Bağlantı gücünü (kW),

BGn-1	: Bir önceki bağlantı gücünü (kW)

ifade eder.

(3) İkinci fıkradaki formül uyarınca yapılan ETn hesaplaması sonucunda; ETn<ETn-1 durumu söz konusu ise  ETn=ETn-1 ve aylık tüketim tahmini değeri sıfır olarak  kabul edilir.

(4) İkinci fıkra uyarınca hesaplanan tahmini tüketim değerleri gerekli ise Yönetmeliğin 85 inci maddesi uyarınca güncellenir.

(5) Tahmini endeks değerleri ile fiili sayaç okuma değerleri arasında oluşacak farklılıklar bu Metodoloji uyarınca bir sonraki tahmini endeks değeri ile düzeltilir ve bu Metodolojinin uygulanmasından kaynaklı ayrıca geçmişe dönük bir düzeltme yapılmaz.

(6) Geçmişe ait tüketim değerlerinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerde mevcut olmaması halinde benzer tüketim özelliklerine sahip diğer tüketicilerin geçmişe ait tüketim değerleri kullanılır.

(7) İlgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, talep edilmesi halinde Kuruma, Piyasa İşletmecisine ve ilgili tedarikçiye tahmini tüketim değerini bu Metodolojiye uygun olarak hazırladığını gösteren hesaplama cetvellerini ve gerekli açıklamaları sunar.

Yürürlük

Madde 4- (1) Bu Metodoloji yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 - (1) Bu Metodoloji hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.