ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

| Genel Gerekçe: Elektrik piyasasında talep tarafına katılımın sağlanması için tüketicilerin katılımının artırılmasının sağlanması yönünde birtakım değişiklikler yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. |  |
| --- | --- |
| MEVCUT METİN; KURULA SUNULAN TASLAK. | GÖRÜŞE AÇILAN TASLAK; KURULA SUNULAN TASLAK. |
| Reaktif güç kontrolüne ilişkin güç değerleri GEÇİCİ MADDE 5 – (Değişik:RG-21/1/2025-32789) (1) 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki üretim tesislerinden belirtilen zorunlu reaktif güç değerlerini sağlayamayan üretim tesislerine, bu değerleri sağlamaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri için 1/1/2026 tarihine kadar süre tanınır. | Reaktif güç kontrolüne ilişkin güç değerleri GEÇİCİ MADDE 5 – (Değişik:RG-21/1/2025-32789) (1) 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki üretim tesislerinden belirtilen zorunlu reaktif güç değerlerini sağlayamayan üretim tesislerine, bu değerleri sağlamaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri için 1/1/2027 tarihine kadar süre tanınır. Bu tarihe kadar proje onayı 1/6/1996 tarihinden önce yapılmış veya sözleşme yürürlük tarihi 1/6/1996 tarihinden önce olan üretim tesislerinin sağlaması gereken zorunlu reaktif güç değerleri, aşırı ikazlı olarak nominal aktif güçlerinin %15’i ve düşük ikazlı olarak nominal aktif güçlerinin %10’u kadar ve TEİAŞ ile bağlantı anlaşmasını 24/9/2008 tarihinden önce yapmış olan rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinin ise aşırı ve düşük ikazlı olarak santral kurulu güçlerinin %10’u kadardır. |